# Сравнительная таблица графических карт серии Radeon

24.02.2007 Core - ядро (графический чип); MB - МБ. On-board Memory - объём локальной памяти; MHz - МГц. Interface - интерфейс подключения; number - количество. Core Clock - частота работы ядра; bit - бит. Memory - локальная память; GB/s - ГБ/с. Type - тип; Mpix/s - миллионов пикселей в секунду. Clock - рабочая (эффективная) частота; Mtex/s - миллионов текселей в секунду. Bus - ширина шины данных. SDR (Single Data Rate) - память с возможностью передачи одного пакета данных за такт. DDR (Double Data Rate) - память с возможностью передачи двух пакетов данных за такт. MBW (Memory BandWidth) - пропускная способность памяти. PPU (Pixel Processor Unit) - пиксельный процессор. TpC (Textures per Clock) - текстур за такт. Fill Rate - скорость заполнения. HM - Hyper Memory. Более подробно ознакомиться с 3D терминологией можно в статье Ликбез по 3D.. Radeon; Core; On-board Memory; Interface; Core Clock; Memory; PPU2; TpC; Fill Rate. MB; PCI-E 16x; AGP; PCI; MHz; Type; Clock, MHz; Bus; MBW; number; Mpix/s; Mtex/s. SDR; DDR; bit; GB/s. X1950 XTX; R580+; 512; +; -; -; 650; GDDR4; -; 2000; 256; 64,0; 48; 16; 10400; 10400. X1950 CE3; R580+; 512; +; -; -; 650; GDDR4; -; 2000; 256; 64,0; 48; 16; 10400; 10400. X1950 XT; R580+; 256; +; -; -; 625; GDDR3; -; 1800; 256; 57,6; 48; 16; 10000; 10000. X1950 PRO; RV570; 256; +; +; -; 575; GDDR3; -; 1380; 256; 44,8; 36; 12; 6960; 6960. X1950 GT; RV570LE; 256; +; -; -; 500; GDDR3; -; 1200; 256; 38,4; 36; 12; 6900; 6900. X1900 XTX; R580; 512; +; -; -; 650; GDDR3; -; 1550; 256; 49,6; 48; 16; 10400; 10400. X1900 CE3; R580; 256 / 512; +; -; -; 625; GDDR3; -; 1450; 256; 46,4; 48; 16; 10000; 10000. X1900 XT; R580; 256 / 512; +; -; -; 625; GDDR3; -; 1450; 256; 46,4; 48; 16; 10000; 10000. X1900 GT; R580; 256; +; -; -; 575; GDDR3; -; 1200; 256; 38,4; 36; 12; 6900; 6900. X1800 XT; R520; 256 / 512; +; -; -; 625; GDDR3; -; 1500; 256; 46,9; 16; 16; 10000; 10000. X1800 XT CE3; R520; 256; +; -; -; 600; GDDR3; -; 1400; 256; 43,8; 16; 16; 9600; 9600. X1800 XL; R520; 256; +; -; -; 500; GDDR3; -; 1000; 256; 31,3; 16; 16; 8000; 8000. X1800 GTO; R520; 256; +; -; -; 500; GDDR3; -; 1000; 256; 31,3; 12; 12; 6000; 6000. X1650 XT; RV560; 256; +; -; -; 600; GDDR3; -; 1400; 128; 22,4; 24; 8; 4800; 4800. X1650 PRO; RV530/RV535; 256 / 512; +; +; -; 600; GDDR3; -; 800/1400; 128; 22; 12; 4; 4800; 4800. X1650 PRO; RV530/RV535; 256 / 512; +; +; -; 600; DDR2; -; 800; 128; 13; 12; 4; 2400; 2400. X1600 XT; RV530; 128 / 256; +; -; -; 590; GDDR3; -; 1380; 128; 21,6; 12; 4; 2360; 2360. X1600 PRO; RV5301; 128 / 256; +; +; -; 500; GDDR3; -; 1360; 128; 21,2; 12; 4; 2000; 2000. X15504; RV515/RV516; 256 / 512; +; +; -; 550; GDDR2; -; 800; 128; 12,5; 4; 4; 2400; 2400. X1300 PRO; RV515/RV505; 128 / 256; +; -; -; 600; GDDR2; -; 800; 128; 12,5; 4; 4; 2400; 2400. X1300; RV5151/RV505; 256; +; +; +; 450; DDR; -; 500; 128; 7,8; 4; 4; 1800; 1800. X1300 LE; RV515/RV505; 256; +; -; -; 450; GDDR2; -; 533; 64; 4,2; 4; 4; 1800; 1800. X1300 HM; RV515/RV505; 32; +; -; -; 450; GDDR3; -; 500; 32; 3,9; 4; 4; 1800; 1800. X10505; RV370; 256; +; -; -; 400; DDR2; -; 660; 128; 10,66; 4; 4; 1600; 1600. X10505; RV370; 256; +; -; -; 400; DDR; -; 500; 128; 6,4; 4; 4; 1600; 1600. X10505; RV370; 128; +; -; -; 400; DDR2; -; 660; 64; 5,33; 4; 4; 1300; 1300. Radeon; Core; On-board Memory; Interface; Core Clock; Memory; PPU2; TpC; Fill Rate. MB; PCI-E 16x; AGP; PCI; MHz; Type; Clock, MHz; Bus; MBW; number; Mpix/s; Mtex/s. SDR; DDR; bit; GB/s. X850 XT PE; R480 / R481; 256; +; 8x; -; 540; GDDR3; -; 1180; 256; 36,9; 16; 16; 8640; 8640. X850 XT; R480 / R481; 256; +; 8x; -; 520; GDDR3; -; 1080; 256; 33,8; 16; 16; 8320; 8320. X850 PRO; R480 / R481; 256; +; 8x; -; 520; GDDR3; -; 1080; 256; 33,8; 12; 12; 6240; 6240. X800 XT PE; R420 / R423; 256; +; 8x; -; 520; GDDR3; -; 1120 1150; 256; 35,0 35,9; 16; 16; 8320; 8320. X800 XT; R420 / R423; 256; +; 8x; -; 500; GDDR3; -; 1000; 256; 31,3; 16; 16; 8000; 8000. X800 XL (AGP); R4301; 256 512; -; 8x; -; 400; GDDR3; -; 980 990; 256; 30,6 30,9; 16; 16; 6400; 6400. X800 XL; R430; 256 512; +; -; -; 400; GDDR3; -; 1000; 256; 31,3; 16; 16; 6400; 6400. X800 GTO; R423 / R430 / R480; 256 128; +; 8x R420; -; 400; GDDR3; -; 980 700; 256; 30,6 21,9; 12; 12; 4800; 4800. X800 PRO; R420 / R423; 256; +; 8x; -; 475; GDDR3; -; 900; 256; 28,1; 12; 12; 5700; 5700. X800 (AGP); R4301; 128; -; 8x; -; 392 400; GDDR3; -; 700; 256; 21,9; 12; 12; 4704 4800; 4704 4800. X800; R430; 128; +; -; -; 400; GDDR3; -; 700; 256; 21,9; 12; 12; 4800; 4800. X800 GT; R423 / R430 / R480 / R481; 256 128; +; 8x R420; -; 475; GDDR3; -; 980 700; 256; 30,6 21,9; 8; 8; 3800; 3800. X800 SE; R420 / R423; 128 256; +; 8x; -; 425 450; DDR; -; 700 900; 256; 21,9 28,1; 8; 8; 3400 3600; 3400 3600. X700 XT; RV410; 128 256; +; -; -; 475; GDDR3; -; 1050; 128; 16,4; 8; 8; 3800; 3800. X700 PRO (AGP); RV4101; 128 256; -; 8x; -; 425; GDDR3; -; 945; 128; 14,8; 8; 8; 3400; 3400. X700 PRO; RV410; 128 256; +; -; -; 425; GDDR3; -; 860; 128; 13,4; 8; 8; 3400; 3400. X700 (512MB); RV410; 512; +; -; -; 400 425; GDDR2; -; 860; 128; 13,4; 8; 8; 3200 3400; 3200 3400. X700 / X700 LE; RV4101; 128; +; 8x; -; 400; DDR; -; 700; 128; 10,9; 8; 8; 3200; 3200. X700 SE; RV410; 128; +; -; -; 400; DDR; -; 500; 64 128; 3,9 7,8; 4; 4; 1600; 1600. Radeon; Core; On-board Memory; Interface; Core Clock; Memory; PPU2; TpC; Fill Rate. MB; PCI-E 16x; AGP; PCI; MHz; Type; Clock, MHz; Bus; MBW; number; Mpix/s; Mtex/s. SDR; DDR; bit; GB/s. X600 XT; RV380; 128 256; +; -; -; 500; DDR; -; 660 760; 128; 10,3 11,9; 4; 4; 2000; 2000. X600 XT LE; RV380; 128 256; +; -; -; 500; DDR; -; 700; 128; 10,9; 4; 4; 2000; 2000. X600 PRO; RV370/RV380; 128 256; +; -; -; 400; DDR; -; 600; 128; 9,4; 4; 4; 1600; 1600. X300; RV370; 64 128 256; +; -; -; 325; DDR; -; 400 600; 128; 6,3 9,4; 4; 4; 1300; 1300. X550 (64 bit); RV370; 64 128 256; +; -; -; 400; DDR; -; 500; 64; 3,9; 4; 4; 1600; 1600. X550 (128 bit); RV370; 64 128 256; +; -; -; 400; DDR; -; 500; 128; 7,8; 4; 4; 1600; 1600. X300 SE (256 MB HM); RV370; 128; +; -; -; 325; DDR; -; 400 600; 64; 3,1 4,7; 4; 4; 1300; 1300. X300 SE (128 MB HM); RV370; 32; +; -; -; 325; DDR; -; 400 600; 64; 3,1 4,7; 4; 4; 1300; 1300. X300 SE; RV370; 64 128; +; -; -; 325; DDR; -; 400 600; 64; 3,1 4,7; 4; 4; 1300; 1300. 9800 XT; R360; 256; -; 8x; -; 412; DDR; -; 730; 256; 22,8; 8; 8; 3296; 3296. 9800 PRO (DDR II); R350; 256; -; 8x; -; 380; DDR2; -; 700; 256; 21,9; 8; 8; 3040; 3040. 9800 PRO (DDR I); R350 / R360; 128 256; -; 8x; -; 380; DDR; -; 680; 256; 21,3; 8; 8; 3040; 3040. 9800; R350 / R360; 128; -; 8x; -; 325; DDR; -; 580; 256; 18,1; 8; 8; 2600; 2600. 9800 SE (256 bit); R350 / R360; 128; -; 8x; -; 325 380; DDR; -; 580 680; 256; 18,1 21,3; 4; 4; 1300 1520; 1300 1520. 9800 SE (128 bit); R350 / R360; 128; -; 8x; -; 275 325; DDR; -; 500 580; 128; 7,8 9,1; 4; 4; 1100 1300; 1100 1300. 9700 PRO; R300; 128; -; 8x; -; 325; DDR; -; 620; 256; 19,4; 8; 8; 2600; 2600. 9700; R300; 128; -; 8x; -; 275; DDR; -; 540; 256; 16,9; 8; 8; 2200; 2200. Radeon; Core; On-board Memory; Interface; Core Clock; Memory; PPU2; TpC; Fill Rate. MB; PCI-E 16x; AGP; PCI; MHz; Type; Clock, MHz; Bus; MBW; number; Mpix/s; Mtex/s. SDR; DDR; bit; GB/s. 9600 XT; RV360; 128 256; -; 8x; -; 500; DDR; -; 600; 128; 9,4; 4; 4; 2000; 2000. 9600 PRO; RV350 / RV360; 128 256; -; 8x; -; 400; DDR; -; 600; 128; 9,4; 4; 4; 1600; 1600. 9600 PRO (Advantage); RV350 / RV360; 128 256; -; 8x; -; 400; DDR; -; 400 450; 128; 6,3 7,0; 4; 4; 1600; 1600. 9600; RV350 / RV360; 128 256; -; 8x; -; 325; DDR; -; 400; 128; 6,3; 4; 4; 1300; 1300. 9600 SE; RV350 / RV360; 128 256; -; 8x; -; 325; DDR; -; 400; 64; 3,1; 4; 4; 1300; 1300. 9600 TX; R300; 128; -; 8x; -; 297 325; DDR; -; 400 540; 128; 6,3 8,4; 8; 8; 2376 2600; 2376 2600. 9550 Ultra OverDrive; RV350 / RV360; 128; -; 8x; -; 475 500; DDR; -; 650 700; 128; 10,2 10,9; 4; 4; 1900 2000; 1900 2000. 9550 GT; RV350 / RV360; 128 256; -; 8x; -; 400; DDR; -; 400; 128; 6,3; 4; 4; 1600; 1600. 9550 XT; RV360; 128 256; -; 8x; -; 400; DDR; -; 500; 128; 7,8; 4; 4; 1600; 1600. 9550; RV350; 128 256; -; 8x; -; 250; DDR; -; 400; 128; 6,3; 4; 4; 1000; 1000. 9550 SE; RV350; 128 256; -; 8x; -; 250; DDR; -; 400; 64; 3,1; 4; 4; 1000; 1000. 9500 PRO; R300; 128; -; 8x; -; 275; DDR; -; 540; 128; 8,4; 8; 8; 2200; 2200. 9500 (128 MB); R300; 128; -; 8x; -; 275; DDR; -; 540; 128 256; 8,4 16,9; 4; 4; 1100; 1100. 9500 (64 MB); R300; 64; -; 8x; -; 275; DDR; -; 540; 128; 8,4; 4; 4; 1100; 1100. Radeon; Core; On-board Memory; Interface; Core Clock; Memory; PPU2; TpC; Fill Rate. MB; PCI-E 16x; AGP; PCI; MHz; Type; Clock, MHz; Bus; MBW; number; Mpix/s; Mtex/s. SDR; DDR; bit; GB/s. 9200 PRO; RV280; 64 128 256; -; 8x; -; 275; DDR; -; 550; 128; 8,6; 4; 4; 1100; 1100. 9200; RV280; 64 128 256; -; 8x; -; 250; DDR; -; 400; 128; 6,3; 4; 4; 1000; 1000. 9250; RV280; 128 256; -; 8x; -; 240; DDR; -; 400; 64 128; 3,1 6,3; 4; 4; 960; 960. 9200 SE; RV280; 64 128 256; -; 8x; -; 200; DDR; -; 300 333; 64; 2,3 2,6; 4; 4; 800; 800. 9000 XT; RV250; 64 128; -; 4x; -; 250; DDR; -; 366; 128; 5,7; 4; 4; 1000; 1000. 9000 PRO; RV250; 64 128; -; 4x; -; 275; DDR; -; 550; 128; 8,6; 4; 4; 1100; 1100. 9000; RV250; 64 128; -; 4x; -; 250; DDR; -; 400; 128; 6,3; 4; 4; 1000; 1000. 8500 LE / 9100; R200; 64 128; -; 4x; -; 250; DDR; -; 400 500; 128; 6,3 7,8; 4; 8; 1000; 2000. 8500; R200; 64 128; -; 4x; -; 275; DDR; -; 550; 128; 8,6; 4; 8; 1100; 2200. 7500; RV200; 64 128; -; 4x; -; 290; DDR; -; 460; 128; 7,2; 2; 6; 580; 1740. 7500 LE; RV200; 64 128; -; 4x; -; 250; DDR; -; 320; 128; 5,0; 2; 6; 500; 1500. 7200; R100; 32 64; -; 4x; -; 166; SDR; 166; -; 128; 2,6; 2; 6; 332; 996. LE; R100; 32; -; 4x; +; 148; DDR; -; 296; 128; 4,6; 2; 6; 296; 888. DDR RTL; R100; 64; -; 4x; -; 183; DDR; -; 366; 128; 5,7; 2; 6; 366; 1098. DDR; R100; 32 64; -; 4x; +; 166; DDR; -; 333; 128; 5,2; 2; 6; 332; 996. SDR; R100; 32; -; 4x; +; 160; SDR; 160; -; 128; 2,5; 2; 6; 332; 960. VE / 7000; RV100; 32 64; -; 4x; +; 183; DDR; -; 366; 64; 2,9; 1; 3; 166; 549. VE / 7000; RV100; 32 64; -; 4x; +; 183; SDR; 183; -; 128; 2,9; 1; 3; 166; 549. Radeon; Core; On-board Memory; Interface; Core Clock; Memory; PPU2; TpC; Fill Rate. MB; PCI-E 16x; AGP; PCI; MHz; Type; Clock, MHz; Bus; MBW; number; Mpix/s; Mtex/s. SDR; DDR; bit; GB/s. 1 - в AGP-вариантах используется мост RIALTO 2 - указано количество только разблокированных конвейеров. Чтобы узнать полное их количество, смотрите таблицу чипов 3 - CE = CrossFire Edition 4 - на самом деле - тот же X1300 PRO, только с новым названием 5 - на самом деле - тот же X600 PRO, только с новым названием Сообщить о найденных в материале неточностях. Спасибо команде Radeon.ru. Отдельное спасибо за ценные замечания, дополнения, полезные советы и исправления: - Соколову Сергею - за создание этих таблиц (Listard) - Андрею Попову (AndreyPopov) - Игорю Лагунову (Buntar) - Геннадию Пашкевичу (corvus) - Константину Ворону (int13H) - Игорю Илларионову (NEW) - Николаю Виноградову (U-Nick) - Руслану Копытову (Ruslan73)